中马钦州产业园区标准厂房监控系统采购

公开比选文件

我公司拟对中马钦州产业园区标准厂房监控系统通过公开比选进行采购，具体事项如下：

一、项目基本情况

中马钦州产业园区标准厂房项目共有厂房15栋，总建筑面积约14万平方米。其中1、2#楼为钢结构厂房，3至15#楼为框架式标准厂房，配套电房、水泵房等，设有东、南、西、北4个出入口。

现计划在中马钦州产业园区标准厂房项目各出入口及厂房间公共区域安装监控系统1套、交通标识牌20杆、减速带6条，预算控制价为19.8037万元。

- 货物需求一览表

| 一、网络闭路监控系统前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品图片 | 规格型号 |  | 设备 名称 | 设备参数 |  | 数量 |  | 单位 | 参考 品牌 |
| 1 |  | TL-IPC525K |  | 200万H.265红外网络摄像机 | 输出200万像素清晰实时画面 采用1/2.7"高性能CMOS图像传感器，图像清晰度高 4mm/6mm/8mm/12mm多种镜头可选，适合室内外各种环境 采用高效点阵式红外灯，夜视照射距离可达50米 ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控 TP-LINK创新智能监测算法，支持移动侦测、遮挡报警 支持双码流，64Kbps~8Mbps码率可调，本地/远程灵活监控 支持ROI监测、3D数字降噪、背光补偿、自动电子快门等功能 支持ONVIF协议，兼容性好 IP67级防尘防水，满足室内室外各种应用场景 |  | 75 |  | 台 | TP-LINK/大华/海康 |
| 2 |  | DS-2DC6420IW-A |  | 海康威视400万像素高清智能球型摄像机 | 最高分辨率可达4M(2560×1440 @ 25 fps),并可输出实时图像 采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加 支持OSD颜色自选 高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米(I3)/50米(I5)/80米(I8) 支持smart IR，防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 可支持PoE供电（选配） 支持3D数字降噪,支持120bB超宽动态 支持三码流,支持手机监控 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 功能齐全:心跳,镜像等 支持多种智能报警 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 支持GB28181接入,支持E家平台接入,支持萤石云平台接入 支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试 支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书 初始设备开机修改密码，保障密码安全 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 |  | 1 |  | 台 | 大华/海康 |
| 3 |  | GNT-6T023B1 |  | 160米长距离防水POE分离器 | 160米长距离防水POE分离器 DC24V转DC12V 15W，标配:防水大四套(防水、防尘、抗氧化、防脱落、杜绝接触不良) |  | 75 |  | 个 | 国产 |
| 4 |  | GNT-1216 |  | 项目专用收纳支架 | 项目专用收纳支架（带水平仪、收纳盒） |  | 75 |  | 个 | 国产 |
| 二、网络监控综合布线及信号传输设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品图片 | 规格型号 | 设备名称 |  | 设备参数 | 数量 |  | 单位 |  | 参考 品牌 |
| 1 |  | (UTP-5e) HSYV4*2*0.5 | 超五类非屏蔽双绞线 |  | 产品说明： 导体使用单根或绞合裸软铜线 聚乙烯绝缘 可选择撕裂绳 无铅聚氯乙烯 采用Reelex 专利无轴包装 额定温度：60℃, 75℃ | 9,500 |  | 米 |  | 富利联讯/爱谱华顿/一舟 |
| 2 |  | RVV 2*0.5mm² | RVVP屏蔽电源线 |  | 产品说明： 导体使用多支裸铜线或镀锡铜线绞合 聚氯乙烯绝缘 加纤维抗拉力 外包铝箔屏蔽 裸铜或镀锡铜线编织屏蔽 聚氯乙烯护套 额定电压Uo/U为300/300V 长期允许工作温度应不超过70℃ | 2,200 |  | 米 |  | 富利联讯/爱谱华顿/一舟 |
| 3 |  | GNT-5500 | SC-SC单模双纤 |  | 桢田免熔接2芯单模防水延长光缆,轴装,SC-SC原装接头,衰减小,不需熔接直插光纤适配器,可对接10次不影响传输,多种规格分段敷设、拔插式任意对接,有效距离5公里,可直埋地下或在下水道中不套管直接敷设，也穿入4分管中在室内使用。 | 3,000 |  | 米 |  | 桢田/胜为/谷思汇 |
| 4 |  | GNT-5414B | 1光4电百兆供电交换机 24V |  | 100M光纤收发器AB端 标配:AB端：单模单纤SC接口+100M受电口(DC12~24V)+黑色DC母头(DC12V)+大四套。 波长1310T/1550R,传输20公里,两种供电方式,可IPC网口供电，也可摄像机小电源供电,跳线专用大四套(抗老化、防脱落) | 8 |  | 对 |  | 桢田/华为/锐捷 |
| 5 |  | GNT-9418 | 8口160米供电交换机(内置电源) |  | 标配: 100M供电口(DC24V)*8+100M电口(uplink)+电源线(AC220V)。可搭载8个160米长距离POE分离器。内置固化VLAN.电源：AC220V/130W,IPC1~8口：4/5(+24V)、7/8(GND)。可选19英寸标准机架，可选挂墙件， | 15 |  | 台 |  | 桢田/华为/锐捷 |
| 6 |  | BD-2001 | 信息管理箱 （交换机专用） |  | 室内外通用，空间大（286*208*51），可以容纳桢田16口以下的所有型号交换机，室外专用金属面板，散热性能好，有专为桢田交换机设计的卡扣位，正装、倒装、吊装（室外防水）三种安装方式；箱体自带水平仪。 | 23 |  | 个 |  | 国产 |
| 7 |  | 定制 | 监控立杆 |  | 材质：镀锌钢； 加工工艺：焊接； 配套：地笼，螺丝； 包装方式：二层气泡膜 （包含地笼 水泥 沙 石） | 42 |  | 条 |  | 定制 |
| 三、监控中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品图片 | 规格型号 | 设备名称 |  | 设备参数 | 数量 |  | 单位 |  | 参考 品牌 |
| 1 |  | TL-NVR6432 | H.265 网络硬盘录像机 （32路/4盘位） |  | 支持H.265视频编解码技术，同等条件，存储空间省一半 支持VGA和HDMI同源同时输出，分辨率达4K 最高支持800万像素超高清网络摄像机输入 支持WEB远程预览/回放，支持手机 APP 远程预览与录像 提供4个SATA接口，每个接口最高支持6TB硬盘接入 支持移动侦测、遮挡侦测、视频中断侦测等多种智能侦测功能 支持任意IPC触发侦测，所有IPC联动录像功能 支持USB外接存储设备，方便视频文件导出/备份 支持ONVIF协议，兼容市场上主流品牌IPC接入 | 3 |  | 台 |  | TP-LINK/大华/海康 |
| 2 |  | GNT-2803 | 1光18电SFP千兆供电交换机 核心交换机 |  | TEG1016G 是桢田专为中小企业办公网络环境设计16口全千兆快速以太网交换机，基于IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3ab，IEEE802.3z以太网标准,背板宽带容量高达32Gbps，拥有16个10/100/1000M自适应RJ45端口，机架式设计，可直接安装于机架上，支持无阻塞线速转发，保证复杂的网络高速畅通及稳定，宽电压（100V-280V）宽电压设计，可适应电压不稳定地区，确保网络的稳定畅通 | 1 |  | 台 |  | 桢田/华为/锐捷 |
| 3 |  | AOC I3284VW | AOC显示器 |  | 产品类型LED显示器，广视角显示器 产品定位大众实用 屏幕尺寸24英寸 最佳分辨率1920x1080 屏幕比例16:9（宽屏） 高清标准1080p（全高清） 面板类型IPS 背光类型LED背光 动态对比度2000万:1 纠错 灰阶响应时间6ms | 3 |  | 台 |  | AOC/BenQ/HP |
| 4 |  | WD40PURX | WD/西部数据 WD40PURX |  | 产品名称：WD/西部数据 WD40PURX品牌: WD/西部数据 西部数据型号: WD40PURX 适用机型: 监控专用 硬盘容量: 4TB 硬盘转速: IntelliPower 缓存容量: 64MB 接口类型: SATA3 | 10 |  | 台 |  | 西数/希捷/东芝 |
| 5 |  | G26642 | 机房三联操作台 含机柜 |  | 名称；三联拼装操作台 厚度；立柱、主体框架1.5mm；其他1.2mm 尺寸；1800x640x900 产品说明；产品均采用优质冷轧板，耐压，强度大，抗冲击，不易变形，静电粉末喷墨，无有机溶液，无污染。 | 1 |  | 个 |  | 中腾/英谷/三拓 |
| 6 | 辅材 |  | 线管、线盒、插座等（可根据实际情况计算） |  |  | 1 |  | 批 |  | 五金店购买 |
| 四、其他设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通标志 |  |  |  | 杆高2米（地面）、牌面直径0.6米（包杆） | 20 |  | 块 |  |  |
| 2 | 减速带 |  |  |  | 铸钢，长10米 | 6 |  | 条 |  |  |
| 备注 | 本项目实行总价包干，合同总价包含但不限于货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训、包装、运输及合同约定期限内的维修保养服务、税金、利润、间接费的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、报价单位要求

资质要求：具有独立法人资格。

四、比选须知

（一）比选采购范围：中马钦州产业园区标准厂房监控系统

（二）接收报价文件截止日期：至2018年1月3日17:00止。

（三）交货时间：自签订合同之日起，7日内主要设备与材料须到货。

（四）施工工期：合同签订之日起30天内完成全部建设内容（包括设备安装及测试），验收通过后方可移交投入使用。

（五）维保期：竣工验收合格之日起项目进入维保期，维保期为两年及以上。

（六）报价文件资料清单（以下文件必须提供且均需加盖公章）

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（营业执照为三证合一的报价人不需提供税务登记证及组织机构代码证）；

2.报价函（按货物需求一览表报价，注明包干总价，并附报价单位联系人及联系方式）；

3. 报价人简介；企业近两年已完成类似项目一览表（须附合同或竣工验收证明材料）；服务方案（包括施工组织、施工工期、售后服务、维保期限、设备清单等）；拟投入人员情况（其中项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员为现场常驻人员并须附人员简介、相关证书等）。

五、评审规则

（一）我公司将结合报价单位的资质条件、业绩及报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。

（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理

1.不响应比选文件实质性要求；

2.出现两个或两个以上报价；

3.报价超出预算控制价的；

4.报价文件报送时间已超过规定截止时间；

5.纸质版报价文件未按要求密封 ；

6.报价文件资料未加盖公司公章 ；

7.超出经营范围报价的；

8.存在其他不符合比选文件要求的行为。

六、评分办法

本项目评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、业绩等方面按百分制进行评分。

本服务预算控制价约为：19.8037万元

（一）商务文件（满分70分）

最低报价者N0得满分，其他报价Ni按照以下公式计分Ai：

- Ai=(N0/NK)×70+[1-(Ni-N0)/(NK-N0)]×[70-(N0/NK)×70]

(注：N0为最低报价，Ni为第i个报价报价，NK为控制价，Ai为第i个报价报价得分)

- 技术文件（满分30分）

1.业绩分（满分10分）：

根据报价人2015年1月31日至2017年12月31日的业绩情况进行评定（以合同签订时间或竣工验收证明文件的时间为准）：

承接过类似园区项目的（包含监控系统工程）2个及以上得10分；1个得5分；未承接本项不得分。

业绩证明材料：竣工验收证明文件或合同有效复印件并加盖报价人公章，未提供证明材料的不得分。

2.服务方案（满分10分）：

保修期响应比选文件要求的得6分（两年）；每增加1年加2分，本项最高得10分。

- 3.人员配置（满分10分）：

项目部配备完整（项目负责人、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、资料员），少一项扣2分，扣完为止；

七、中选候选人推荐原则

我公司招采办按照比选公告的要求，写出评审报告，拟定综合评分表。评审表标明报价单位的报价、对评审中各分项得分的统计和说明。经评审综合总得分最高者为第一中选候选人，总得分第二高者为第二中选候选人，总得分第三高者为第三中选候选人。第一中选候选人确定为中选人（按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序由参与评审人员投票确定）。因中选候选人放弃采购或者因不可抗力的提出不能履行合同时，采购人依序确定其他中选候选人为中选人。

附件：设备采购安装合同

广西中马钦州产业园区开发有限公司

2017年12月27日

设备采购安装合同

合同编号：

甲方（采购单位）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国合同法》等现行有效法律法规规定，甲乙双方就中国—马来西亚钦州产业园区启动区标准厂房监控设备、交通标识杆、减速带采购与安装事宜协商一致，共同达成如下协议：。

- 第一条　设备型号、数量及价格

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同价款

本项目实行总价包干，合同总价包含但不限于货物价款、税金、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训、包装、运输、利润、间接费及合同约定期限内的维修保养服务的总和。

第三条 组成本合同的有关文件 下列关于采购本项目监控设备的采购比选文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：（1）乙方提供的报价文件（报价单）；（2）技术规格响应表；（3）服务承诺；（4）甲乙双方商定的其他文件。

第四条　质量保证

乙方应保证的货物必须是全新、未使用的原装产品，完全符合采购比选文件、合同约定的质量、规格和性能的要求，并且在正确安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到良好性能。

第五条　包装和运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、搬运次数的防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运达甲方指定地点。

乙方应对包装箱内外注明合同号、货物名称、货物数量等。包装箱内应附有包括分件货物名称、数量及产品用户手册、出厂质量合格证等。

2、货物的运输方式：            。由乙方负责承担运输及装卸产生的一切费用。货物移交给甲方后，货物毁损、灭失的风险由甲方承担。

3. 本合同项下所有设备运输途中、保管期间、装卸、安装、验收阶段的保险事宜及保险费由乙方负责，并在货物发运前全部办理完投保手续。

4.因乙方包装或保管不善导致货物遭受损坏或丢失时，乙方应及时修理、更换或赔偿。在运输中非因乙方包装原因导致货物损坏或丢失时，乙方应及时进行调查并与承运部门、保险公司进行交涉，甲方协助乙方尽快处理，同时乙方应尽快向甲方补供货物以满足工期需求。

第六条　交付和查验

1、乙方应按照本合同或比选文件规定的时间和方式向甲方交付货物，地点： 广西钦州中马产业 园标准厂房，联系人：农森 ，联系方式：18977716552。

2. 交货时间：则乙方应当在   年 月日前将货物交付甲方。

3.甲方应当在收到货后的1 个工作日内对货物进行查验，包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。上述材料如有缺失、损害乙方应及时补齐、更换等，相关费用由乙方承担，如因此导致交货迟延的，视为逾期交货。

第七条　安装、调试验收和验收

1.安装：货物经开箱查验合格后当日，由乙方指定有资质的安装人员进行安装，甲方有权委派技术人员监督协助安装、调试。

2. 乙方应负责在对设备交付使用前进行调试时，并培训甲方人员使用操作。符合采购比选文件及合同约定技术规格要求和国家有关质量标准的，甲方组织验收。

3.设备安装调试完成，甲方应自接到乙方书面通知后三个工作日内，派代表会同乙方，根据合同约定的条款、技术数据、施工图纸以及按照《安全工程技术规范》规定的标准进行验收。验收合格后由甲乙双方签定设备验收单，甲乙双方各执一份。

第八条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及比选文件和本合同所附的《服务承诺书》，为甲方提供售后服务。

2. 乙方应按比选文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：乙方应退还甲方已支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

4. 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为  两  年，自竣工验收合格之日起算。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的设备终生维修，维修时只收部件成本费。

6.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  中马产业园内    。

安装现场培训甲方的操作人员及维修人员不少于 2 名。应根据甲方的需要提供注重实践操作的技术培训，使甲方人员达到能够独立进行监控设备管理、操作、日常维护工作，设备能够正常、安全的运行。

培训内容：设备的工作原理、基本机构和功能，部件的分解和修理，整机的操作、保养、调整和故障判断及排除，设备日常管理和紧急情况处理。

第九条 双方权利义务

一、甲方权利义务

1．按照合同约定，按时支付相应费用；

2．严格按照合同约定配合乙方工作，审查方案，完成协作事项并监督工程的实施进展；

3．按照合同（及附件）约定的内容进行工程验收。

二、乙方权利义务

1．按照合同（及附件）约定，在深入了解甲方需求的情况下，负责整个监控设备的采购、安装、调试、进度安排；

2．严格按照合同（及附件）约定，对甲方有关人员提供培训、维修等服务，并保证按期圆满完成监控设备安装布线工程。

第十条　付款方式和保证金

（1）合同生效后且甲方财务部门收到乙方开出等额合法增值税专用发票（税率为：  %）后10个工作日，甲方向乙方支付合同总价款30% 的预付款，即人民币（大写）：整（￥元）。

（2）乙方将符合合同约定的货物运送到安装现场并经双方初步验收（型号、数量、随机资料等外观验收）合格，且安装调试完成并经验收合格并交付甲方正常使用，且甲方收到乙方开出等额合法增值税专用发票（税率为：  %）后10个工作日内，向乙方支付合同价款的65% 即人民币（大写）：    （￥     元） ；

（4）剩余5%的合同价款即人民币（大写）  整（￥      元）作为质量保证金，合同约定的保修期满后（设备验收合格交付之日起满24个月）乙方提供的设备无质量问题且乙方依约完成合保修服务的，甲方收到乙方开出等额合法增值税专用发票（税率为：  %）后10个工作日内向乙方退回质保金（不计利息）。

（5）乙方不履行保修义务或有其他违约行为的，甲方有权将质保金直接抵扣违约金，质保金不足以抵扣违约金的，乙方应当继续支付违约金，同时，乙方还应当补足质量保证金，否则甲方有权没收余下质保金并继续追究乙方的违约责任。

（6）双方同意通过银行转账方式支付合同价款，乙方基本账户信息如下：

账户名称：

开户行：

账号：

第十一条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格或不符合合同约定的，应及时更换，并按合同总价款的5%向甲方支付违约金，更换货物导致逾期交付使用的，乙方还应当承担逾期交付的违约责任；因质量问题甲方不同意接收或甲方要求退货的，乙方按合同总价款10%应向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失；如甲方要求合同继续履行的，违约金的支付不影响乙方继续履行合同的义务。

2、乙方供应的设备及其附件、软件等相关知识产权如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方因此向第三方承担责任的，甲方有权立即乙方追偿，包括但不限于甲方赔偿给第三方的全部费用以及由此支出的律师费、诉讼费等所有费用。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，乙方应当按本条第1款承担违约责任。

4、乙方逾期交货或逾期完成安装调试验收合格或逾期交付使用的，每天向甲方支付合同总价款3‰违约金，但逾期超过 30 天时，违约金双倍计付，同时甲方有权解除合同，乙方应当将所收款项全部退还甲方（乙方延期退款的参照甲方延期付款承担违约责任），剩余部分无须支付，乙方还应按合同总价款的10%向甲方支付违约金并赔偿损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过合同总金额的10%。违约金的支付不影响违约方按照合同规定应继续履行的义务。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后维修服务的，每次乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金，甲方有权将质保金冲抵违约金，同时有权要求乙方将质保金补足，该违约金的支付不影响违约方按照合同规定应继续履行的义务。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责解决，费用由乙方承担，乙方不履行保修义务的，甲方有权自行或委托第三人维修，由此产生的费用全部由乙方承担（乙方放弃抗辩权），同时甲方有权没收质保金。

7、乙方未按约定时间完成产品安装调试、通过验收合格并将产品移交甲方的，每日按本合同总金额的3‰比例向甲方支付违约金；逾期超过 30日时，甲方有权解除合同，甲方已经支付的合同价款乙方须在收到解除合同通知后10日如数退还给甲方（乙方延期退款的参照甲方延期付款承担违约责任），同时乙方还应当按合同总价款的20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。如甲方要求乙方继续履行合同，乙方须继续履行合同义务并同时承担违约金（按合同总价10%计算）。

8、违约方有多项违约行为时，违约金累加计算，不设上限。

9、乙方应承担的违约金，甲方有权从每次结算款或质保金中直接抵扣，不足抵扣的，向乙方索赔。

第十二条  不可抗力

双方同意，由于不可抗力的原因导致合同无法继续履行的，遭遇不可抗力的一方应在48小时内将事件通知对方并立即采取措施避免损失继续扩大，否则，其应就扩大部分的损失承担赔偿责任。

第十三条  合同争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应友好协商，如果协商不成，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条  通知及其它

1.双方在本合同中预留的地址为指定通讯地址，一方按对方通讯地址邮寄的信函、通知，在交付邮寄后五天即视为送达，邮寄凭证视为送达凭证。一方改变通讯地址的，应当及时书面通知对方，否则对方按原通讯地址邮寄的通知仍视为送达，由此产生的不利后果由改变地址的一方承担。

2.合同经双方法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章后生效。

3.本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各贰份。

附件：1.项目总平面图

2.服务承诺书

甲方：（公章）                                  乙方：（公章）

地址：中马产业园区中马大街B101室              地址：

法定代表人：                                   法定代表人：

或委托代理人：                                 或委托代理人：

电话：0777-5988988                             电话：

传真：0777-5988966                             传真：

签定日期   年   月   日                        签定日期    年    月    日